1.

Теория информации – это наука, изучающая количественные закономерности, связанные с получением, передачей и хранением информации. Основы теории информации изложены в работах К. Шеннона. Однако попытки определить информацию были и раньше. Хартли дал определение понятию информация (однако неудачное). Очень близко к количественному определению подошёл Бриллюэн. Рассматривается задача с некоторым числом возможных ответов. Если о задаче получены некоторые сведения, то количество возможных ответов может сократиться, а наличие информации может оставить единственный ответ. Таким образом, информация определяется числом возможных ответов до, и после получения. Таким образом, в теории информации рассматриваются процессы и соотношения в случайных системах. Информация наряду с материей и энергией является первичным понятием нашего мира и поэтому не может быть определена в строгом смысле. Однако можно перечислить её свойства:

1) информация нематериальна, но представляется в форме материальных носителей (знаков, сигналов или в форме функций времени)

2) информация приносит знания об окружающем мире, которых в рассмотренной точке до её получения не было.

3) информация может быть заключена как в знаках и сигналах, так и в их взаимном расположении. Например: Т, Р, О, С: ТРОС, СОРТ, ТОРС, РОСТ.

4) знаки и сигналы несут информацию только для того получателя, который способен их распознать.

Распознавание – это отожествление знаков и сигналов с объектами и их отношениями в реальном мире. Знаками будем называть реальноразличимые получаемые материальными объектами: ёмкость, знаки, иероглифы.

Передача, преобразование и получение информации связано с понятием сигнал.

2.

Сигналы и некоторые их характеристики.

Сигнал – это материальный носитель информации в широком смысле слова. Многообразие сигналов велико – невозможно дать определение, пригодное для всех случаев жизни. Более того, одни и те же могут являться сигналами и не могут. Всё многообразие сигналов делится на 2 группы:  1) детерминированные – сигнал, если его значения в любой момент времени является строгоопределёнными.  2) случайные – если его значения в любой момент времени является случайная величина.

Сигналы этих групп могут быть непрерывными или дискретными. Непрерывным называется сигнал, который принимает все возможные значения от xmin до xmax на заданном отрезке времени t. Дискретным называется сигнал квантованный по времени или уровню, или одновременно.

Квантование по уровню.

q – шаг квантования (разрешающая способность преобразователя)

ε – ошибка квантования

q=(xmax – xmin)/(2n-1) – количество разрядов в преобразователе.

Ошибка ε является принципиальной для квантования по уровню. Она может быть уменьшена только увеличением разряда длины преобразователя n. n ограничена сверху наличием помех, начиная ,,, и при данной мощности помех реальное перемещение мощности не происходит, потому что n сравнима с уровнем ,,,

ε считается случайной. Для ошибки, как для случайной величины принимается гипотеза стационарности, тогда математическое ожидание M[ε]=0, а дисперсия D=q2/12= ε2 => ε=q/2√3. Различают линейные и нелинейные шкалы квантования. Если величина q во всём диапазоне x постоянна, то шкала равномерная. Однако линейные шкалы не всегда выгодны. Целью применения линейных шкал является повышение точности в том диапазоне изменения шкалы, в которой он несёт информацию.

Квантование по времени.

n=0, 1, 2 …

T0 – период квантования

Δ – функции

x[nT0] – решётчатая функция, порожденная неопределённой функцией x(t).

U[nT0] – единичная последовательность, вырабатываемая, которая управляет ключом, замыкая его по закону Δ – функции.

x=∑∞n=0 x[nT0].

Для определения величины  T0 используется теорема Котельникова: T0≤1/2fmax; fmax – максимальная частота спектра квантуемого сигнала.

Еотбр/Еостав≤1%.

Не реализуемость теоремы Котельникова возникает из-за того, что для восстановления функции по известным отсчётам необходимо каждый отсчёт умножить на функцию y=sinx/x и эти произведения сложить.

Невозможность состоит в том, что функция имеет вид:

Сумма произведений ∑∞-∞, отсюда вытекает общая невозможность точного воспроизведения квантованного по времени сигнала. Однако, учитывая, что основная часть энергии сигнала состоит в обл.1 :

Выводы по квантованию:

- ориентиром для выбора периода квантования T0 является теорема Котельникова.

- при любом значении T0 принципиально существует ошибка измерения непрерывного сигнала по его отсчёту.

- чем меньше T0 , тем меньше … информации о сигнале.

Квантование по уровню и по времени.

Изменение уровня может происходить только в момент t=nT0,n=0,1,2…

Из знаков и сигналов строятся последовательности, которые называются сообщениями. Множество всех знаков и сигналов, из которых строятся сообщения, называются алфавитом. Чаще всего знаки используются для хранения информации, а сигналы для её переноса. Знакам однозначно соответствует сигнал. Часто сигналы представляются в виде последовательных сигналов. Правила, по которым ставится в соответствие сообщение реальным предметам и процессам, называется кодированием. Обратный процесс, по которому каждому сообщению сопоставляется реальный предмет или процесс, называется декодированием.

3.

Семантическая и синтаксическая информация.

Знаки и сигналы, организованные в сообщение, несут информацию не потому что они повторяют объект реального мира, а по общественной договорённости об однозначном соответствии между сообщениями и объектами. Информация, основанная на однозначной связи знаков и сигналов с объектами реального мира, называется семантической (смысловой). Информация, заключенная в порядке следования символов, называется синтаксической. Измерить семантическую информацию практически не удаётся, поскольку одни и те же сообщения часто являются неоднозначными. А синтаксическая информация поддаётся измерению и через неё можно получить сведения о семантической информации.

4.

Энтропия и количество информации.

Главным свойством случайных событий является отсутствие полной уверенности в исходе события, что создаёт неопределённость опытов, реализующих эти события. Степень неопределённости случайных событий различна. Например, опыт с подбрасыванием монеты. Поскольку степень неопределённости исхода того или иного опыта определяется количеством исходов (восход Солнца, игра в шахматы), то очевидно, что функция, измеряющая эту неопределённость, должна зависеть от числа исходов. Сконструируем функцию, для этого сформулируем требования:

- если количество исходов опыта k=1, то степень неопределённости f(1)=0.

- чем больше возможных исходов, тем больше степень неопределённости.

Для построения функции рассмотрим сложный опыт:

α – подбрасывание монеты

β – подбрасывание игральной кости.

Благоприятным исходом будем считать одновременное выпадение “герба” и “3”. Потребуем, чтобы к неопределённости первого опыта прибавлялась неопределённость второго опыта.    f(αβ)=f(α)+f(β) – этому условно удовлетворяет функция логарифма. Тогда, если опыт имеет k равноверных исходов, то степень неопределённости logak, a=2, f(k)=log2k. f(2)=log22=1 бит – степень неопределённости опыта, имеющих 2 равновесных исхода.

lg10=1 дит; 1 дит=3⅓ бит.

Вероятность: герб – ½, цифра – ½.  Рассмотрим какую долю неопределённость вносит в каждый из исходов.

½ log2 2= -½ log2½= - pilog2pi , когда log2 1=1. Если исходы не равновероятные, то                  H[α]= -∑ki=1 pilog2pi (*). Степень неопределённости опыта α, имеющего k исходов определяется по формуле (*). H – называется энтропией опыта α.

Свойства энтропии:

1) энтропия всегда положительна, H[α]>0

2) при pi 0 или pi 1энтропия стремится к 0,  H[α] 0.

3) энтропия достигает максимума, если pi=pj, для любых i,j все исходы равновероятны.

Примеры: 1) имеется 2 урны, в каждой по 20 шаров. В первой урне 10 белых, 5 чёрных, 5 красных. Во второй урне: 8 белых, 8 чёрных, 4 красных. Из каждой урны выбирают по шару. Исход каждого из этих опытов следует считать более неопределённо.

1) вероятность: белых - ½, чёрных – 1/4, красных – 1/4.

2) вероятность: белых – 2/5, чёрных – 2/5, красных – 1/5.

H[α1]= -½ log2½ - 1/4log21/4 - 1/4log21/4 =½+½+½=1,5 бит.

H[α2]= -2/5 log22/5 – 2/5log22/5 - 1/5log21/5 =1,52 бит.

Ответ: исход второго опыта следует считать более неопределённым на 0,02 бит.

Энтропия определена как мера неопределённости состояния некоторых систем. Очевидно, что в результате получения сообщения знание о состоянии системы увеличивается, при этом степень неопределённости системы уменьшается. Если сообщение несёт полную информацию о состоянии системы, то неопределённость становится равной 0. Таким образом величину получаемой информации можно оценить изменением энтропии. Отсюда количество информации об опыте α можно оценить как  J[α]=H[α]-Hε[α] (1).

H[α] – начальная энтропия, Hε[α] – остаточная энтропия.

Если получена полная информация об объекте, то J[α]=H[α] (2).

В частном случае, когда pi=pj, для любых i,j, то J[α]= -∑ki=1pilogpi= -k*1/k*log21/k=log2k, т.е. при равновесном исходе J[α]=log2k.

8.

Информационные характеристики квантованного сигнала.

m=3, n=2    (00 01 02, 10 11 12, 20 21 22).  9=32 – различных значений сигнала.

Рассуждая по индукции: общее число реализаций сигнала N=mn . Тогда количество информации, которую может нести сигнал J(N)=log2N=log2mn=n*log2m.

Таким образом, информация, содержащаяся в квантованном по уровню и по времени, прямо пропорциональна числу отсчётов и логарифмированному от числа уровней квантования. φ(N)=n*log2m

9.

Пропускная способность канала передачи информации при отсутствии помех.

Каждый источник информации передаёт сообщение потребителю через канал связи (проводной, атмосферный, радио, оптический). Скорость сообщений вырабатываемых источником должна быть согласована с характеристиками канала передач. Если скорость выработки сообщений будет меньше, чем способен пропустить канал, то он будет недоиспользован. Если больше, то часть информации может быть потеряна. Возможно, оптимальное согласование источника сообщения и канала связи, когда скорость создания сообщений равна пропускной способности канала.

10.

Введём понятие H=J/n. H – скорость создания информации за один отсчёт. Отнесём обе части к интервалу квантования Δt: H/t=J/n*Δt=J/T=J’ – скорость создания информации. Δt=1/2fmax, тогда J’=H/Δt=2fmax*H. Если по каналу передаётся N сообщений в течении времени T будем считать, что все сообщения равновероятны. Количество информации Jk=log2N(T), Jk’=log2N(T)/T [бит/сек]. Максимальное значение скорости передачи информации по данному каналу связи называется пропускной особенностью канала связи. C=limT->∞log2Nmax(T)/T. Задача оптимального кодирования состоит в том, чтобы скорость создания информации источника была равна пропускной способности канала связи. Если Jk=Jk’ , то тогда оптимальное согласование. Jk’=H/Δt=nH/T=Jk => n/T= Jk’/H. n/T – есть средняя скорость передачи символов в единицу времени. Очевидно, что это соотношение будет оптимально когда n/T=С/H(*) – формула оптимального кодирования (когда V создания сообщения равна скорости передачи канала). Однако (*) нереализуема, на самом деле реализуется приближение к ней n/T=С/H-ε, где ε>0.

Пример: h1, h2, h3, h4; p1=0,4, p2=0,3, p3=0,2, p4=0,1.

H= -∑i=14 pi*log2pi=1,848 бит.

Источник включён в канал, обладающий пропускной способностью C=1000 бит/сек, тогда по каналу можно передать С/H =540 эл/сек. Поскольку каждое из сообщений кодируется двумя символами, то такой код будет передаваться со скоростью 1000/2=500 эл/сек. Ε=540-500=40 эл/сек.

Пропускная способность канала при наличие помех.

Если источник имеет энтропию H(x), то вследствие того, что при передаче информация по каналу связи на неё действуют помехи, на приёмном конце увеличивается неопределённость по отношению к переданному сигналу. Из (*) следует, что пропускная способность без помех C=(n/t)*H, где  H – энтропия источника. Действие помех можно оценить энтропией Hy(x) – это неопределённость переданного сообщения x относительно принятого y. Тогда формула для пропускной способности канала связи C=n/T*[H(x)- Hy(x)]max [бит/сек](**). Из (**) следует, что при наличие помех пропускная способность канала связи уменьшается. Hy(x) называется ненадёжностью канала.

Формула Шеннона для канала связи при наличие помех.

C≤F*log2(1+Pc/Pш). F- частотная полоса пропускания канала связи, Pc – мощность источника сигнала, Pш - мощность источника шума или помех. 1) Зная F, Pc, Pш, можно утверждать, что пропускная способность канала связи не может быть >, чем вычисленная по         этой формуле. Увеличение значения F при проводной передаче информации ведёт к одновременному увеличению помех, что редко снижает эффективность от увеличения F. 2) Если использовать коды, корректирующие ошибки, то можно получить сколь угодно высокую вероятность правильной передачи сообщения за счёт снижения скорости обмена информации(за счёт введения избыточности).

При передаче сообщения выполняются следующие действия над информацией:

1) создание информации источником, 2) преобразование информации в цифровой код, 3) введение избыточности (помехоустойчивое кодирование), 4) модуляция, 5) прохождение через канал, 6) демодуляция, 7) декодирование (коррекция ошибок), 8) преобразование скорректированного кода в форму, удобную для потребителя.

Предметом исследования будет помехоустойчивое кодирование.

11.

Виды избыточности.

Действие помех может приводить к следующим результатам: 1) “1” -> “0”, 2) “0” -> “1”, 3) “1” -> “x”, 4) “0” -> “x”. X – неопределённый вид сигнала, 3), 4) – стирание, 1), 2) – инверсия. Могут быть ситуации кода 1) и 2) равновероятны, т.е. искажения симметричны, а может быть и несимметричны, когда преобладает или 1) или 2) вид ошибок. Предположим, что передано сообщение α. В результате инфа исказилась, и получилось сообщение β. Задача состоит в том, чтобы по принятому сообщению β восстановит переданное сообщение α. Эта задача решается путём введения избыточности. Различают временную, пространственную и комбинированную избыточность. Под избыточностью понимают использование больших ресурсов для передачи сообщения, чем минимально необходимо. Временная избыточность – это многократное повторение одного итого же …. источником и обработка массивом…. В простейшем случае эта обработка сводится к простому голосованию. Пространственная избыточность – это введение дополнительных разрядов в информационное слово по определённым правилам. Приёмник, зная эти правила и применяя их к полученному сообщению. Может обнаруживать или скорректировать определённое количество ошибок. Это применение и пространственной и временной избыточности.

Пример временной избыточности: код с повторение (2S+1) раз , на приёмном конце происходит голосование и S=1, 2, … по большинству принимается решение о переданном сообщении. Если S=1, то код называется “код с утроением”. Оценим эффективность: пусть необходимо передать “0”; P<½.           На приёмном конце:

P=3p2(1-p)+p3=p[3p(1-p)+p2] – вероятность того, что будет принято неправильное решение => P<p. Общий вывод: использование кода с повторением позволяет уменьшить вероятность принятия неправильного решения. Чем < вероятность одиночной ошибки, тем более эффективен код, чем > S, тем более эффективен код. Однако, потеря времени, снижение скорости передачи.

Пример пространственной избыточности: пусть передаётся сообщение α=a1, a2, …, ak.  Прежде чем передать сообщение добавим к нему ещё один разряд, такой что α’=a1, a2, …, ak ak+1. ∑i=1k+1(+)ai=0. α=101101, α’=1011010. На приёмном конце получают β’, имеющие k+1 разряд и вычисляют сумму прямых разрядов. Если эта сумма равна 0, то с большой уверенностью принимают, что β’=α’. Если нет. То сообщают о том, что в сообщении имеется ошибка. Эта процедура называется контроль на чётность. (+): простота, Θ: время. Этот код обладает только обнаруживающей способностью и не в состоянии скорректировать ошибку.

k=16. Обнаружили и скорректировали ошибку. 16 полезных и 4 дополнительных.

12.

Кодирование сообщений в дискретном канале.

K – это процесс преобразования одной формы представления информации в другую с целью обеспечения удобства её хранения и передачи. Кодирующим отображением Г называют отображение множества слов в некотором алфавите в множество слов в этом же или другом алфавите. Входное множество символов – входной алфавит, выходное множество выходным. Применение кодирующего отображения Г к слову, представленному во входном алфавите, называется кодированием, а само правило кодирования Г – кодом.

Пример: A={p,q,r,s}, B={a,b}. Г(qprrs)=abaabababb.

Слово, составленное из символов выходного алфавита, называется кодовой комбинацией. Коды, формирующие кодовые комбинации различной длины, называются неравномерными, а одинаковой – равномерными. Длина кодовых комбинаций равномерного кода называется значностью кода. Процесс обратный кодированию – декодирование. Суть декодирования в том, что по имеющийся кодовой комбинации с помощью правила Г, восстанавливается входное слово. Г-1(abaabababb)=qprrs. Важной проблемой является проблема однозначности, т.е. код должен быть таким, чтобы любая кодовая комбинация декодировалась в неповторяющиеся слова. Обычно входным алфавитом является символы естественного языка, математических действий, спец знаки ($,%). Символами выходного алфавита: 0 и 1.

13.

Эффективное кодирование.

Под избыточностью понимают использование большого числа символов, чем минимально необходимо. Огромной избыточностью обладает язык. Возникает вопрос, как построить правило Г таким образом, чтобы избыточность была минимальной. Требования для построения неизбыточных (эффективных) кодов. Чем больше вероятность появления сообщения, тем меньше должна быть его длина. Получим математическое соотношение, связывающее вероятность появления и длину  соответствующей кодовой комбинации.

Пусть кодирующее отображение X={x1,x2,…,xr}, это B, а |m| мощность.

Кодирующее отображение В каждому xi ставит в соответствие некоторую кодовую комбинацию длительностью ni из алфавита В. Задача: Оценить минимальную среднюю длину кодовой комбинации кода Г. Зная эту величину  и сравнивая ее со средней длиной  кодового слова реального кода, можно определить, насколько реально код близок к оптимальному. Известна вероятность P(xi), и энтропия равна H(x)= -∑[i=1, k] P(xi)*log2P(xi), Средняя длина nср=∑i=1rPi*ni. Максимальная энтропия, которую может иметь сообщение из символов алфавита В: Hmax=nср*log2m, т.к. Hmax≥H(x), то nср*log2m ≥ -∑i=1r P(xi)*log2P(xi). Рассмотрим частный случай, при котором избыточность = 0. (H(x)=Hmax), ki – коэффициент избыточности.

ki=(Hmax – H(x))/Hmax), ki=(nср  - nmin).  ∑i=1r ni*P(xi)*log2 m =-∑[i=1, r] P(xi) log2 P(xi), ∑i=1r(P(xi)*(nilog2m+log2P(xi))=0, ni log2 m + log2 P(xi)=0, ni= -log2(P(xi))/log2m (*). Из (*) следует, что длина i-ой кодовой комбинации ~ (-log) вероятности появления i-го сообщения. Левая часть – целое число, правая часть – чаще всего нецелое. Полученное условие для реал. построения эффективного кода не может быть использовано, т.к. все равенство не выполняется. Но можно потребовать, чтобы ni лежало в некотором диапазоне полученного значения, в котором обязательно найдется одно целое.

- log2P(xi)/log2m ≤ ni ≤ (- log2P(xi)/log2(m)) +1, умножим обе части на P(xi) ….  - ∑i=1rP(xi)log2 P(xi)/log2m ≤ ∑i=1rP(xi)ni ≤ (-∑i=1rP(xi)*log2P(xi)/log2 m)+ ∑i=1rP(xi),

H(x)/log2m≤nср≤(H(x)/log2 m)+1 (**).

Используя это неравенство можно численно оценить структурность построенного кода. Для получения эффективных кодов близких к нулю существует несколько методов (код Хаффмана, код Шеннона-Фано).

14.

Код Хаффмана.

Рассмотрим код Хаффмана: строится по алгоритму кодового дерева, построение графа начинается с висячих вершин. Их число соответствует количеству сообщений. Вес каждой вершины – это есть вероятность появления соответствующего сообщения. И перед началом работы висячие вершины упорядочиваются по мере увеличения высот. Шаг 1: определеяется число поддеревьев графа. Если оно меньше 2, то дерево построено, если нет – шаг 2. Шаг 2: выбирается 2 вершины с минимальными весами и сравниваются. Получаается новая вершина и 2 ребра. Новая вершина имеет вес = сумме исходных вершин. Левое ребро получается 1, правое – 0. Возврат к шагу 1. В результате построения дерева получается корень всегда = 1. Чтобы получить кодовую комбинацию i-го сообщения необходимо от корня дерева спустится по ребрам к i-ой висячей вершине, выписав при этом метки ребер этого пути.

ПРИМЕР: 8 сообщений, X={x1,…x8}, B={0,1}, P1=0,19, P2=0,16, P3=0,16, P4=0,15, P5=0,12, P6=0,11, P7=0,09, P8=0,02.

Пусть обратно (чем чаще сообщение, тем короче код), x1:01, x2:111, x3:110, x4:101, x5:100, x6:001, x7:0001, x8:0000. Самые мелкие вершины сращиваем

Оценим степень эффективности полученного кода. Для этого (**)

| xi | кодовая комбинация | ni | ni*Pi | -Pi*log2 Pi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X1 | 11 | 2 | 0,38 | -0,19*log20,19 |
| X2 | 011 | 3 | 0,48 | -0,16*log20,16 |
| X3 | 010 | 3 | 0,48 | -0,16*log20,16 |
| X4 | 001 | 3 | 0,45 | -0,15*log20,15 |
| X5 | 000 | 3 | 0,36 | -0,12*log20,12 |
| X6 | 101 | 3 | 0,33 | -0,11*log20,11 |
| X7 | 1001 | 4 | 0,36 | -0,09*log20,09 |
| X8 | 1000 | 4 | 0,08 | -0,02*log20,02 |

Посчитаем после nср = 2,92 бит, H(x)=2,85 бит.

H(x)/log2m = nmin = 2,85 бит, Kи=(nср – nmin)/nср = 0,024, 2,4% - избыточность кода Хаффмана для этого примера.

Код Шеннона-Фано.

1) вся последовательность символов упорядочивается по убыванию значения их вероятности. 2) последовательность разбивается на 2 по возможности равновероятные группы,

3) первой группе присваивается символ “0”, второй – “1”.

4) каждая получившаяся группа развивается по возможности равновероятные и т.д. пока деление на группы возможно.

Пример: 5 событий и p1=0,4, p2=0,3, p3=0,15, p4=0,1, p5=0,05.

nср = ∑[i=1, 5] Pi * ni = 2,05 бит,

H(x)= - ∑[i=1, 5] Pi * log2 Pi=2,01 бит,

log2m=1, Ки = (2,85 – 2,01)/2,05 =0,02=2%

Знание эффективных кодов позволяет

ответить на вопрос – какова должна

быть минимальная длина кодовых

комбинаций, чтобы передать

информацию, заложенную в источник сообщения при отсутствии помех. Меньше уровня не должно быть. На нем можно создавать надстройку, т.е. вводить дополнительные разряды для решения задач борьбы с помехами. Как правило, кодовые комбинации эффективных кодов имеют разную длину для разных сообщений. Это приводит к необходимости отмечать специальными символами начало и конец передачи сообщения, что усложняет и замедляет передачу. Коды, имеющие разную длину кодовых комбинаций, называются неравнозначными.

17.

Линейные групповые коды (ЛГК).

Наиболее простыми кодами, относящимися к классу помехоустойчивых кодов, являются коды ЛГК. Теория этих кодов базируется на понятии группы.

Группой G называется совокупность элементов, для которых определена некоторая бинарная операция (*) и выполняются следующие аксиомы: 1) замкнутость  - выбранная бинарная операция может быть применена к любым 2 элементам группы. Результат операции должен принадлежать группе. 2) ассоциативность a*b*c=a*(b*c), 3) наличие единичного элемента. В группе обязательно существует единичный элемент, причем единственный. Если выбранная операция – сложение, то единичный элемент обозначается “0”: a+0=a, 0+a=a, где a – любой элемент группы. Если умножение, то – “1”: a*1=a, 1*a=a, 4) наличие обратного элемента. Каждый элемент группы кроме единичного обладает обратным элементом. Для сложения:   a+(-a)=0, если умножение: a*a-1=1.

Определение: группа называется аддитивной, если в качестве операции над ней используется сложение.

Определение: Группа называется абелевой, если она коммутативна: a+b=b+a, ab=ba.

Определение: группа, состоящая из конечного множества элементов, называется конечной группой.

В помехоустойчивом кодировании используют конечные, коммутативные и аддитивные группы. Элементами групп являются 0 и 1, а операция (+) - сложение по модулю 2.

Пример: M={0,1} (+). Является ли это множество группой?

0(+)1=1; (0+1)+1=0+(1+1). Наличае единичного элемента: им является “0”, а обратным элементом  для “0” является “0”, а для “1” - “1”. Т.о., данное множество M с операцией  является группой.

Определение: ЛГК – это конечная, аддитивная, коммутативная группа G, элементами которой является двоичные векторы, а в качестве операций в группе используется  . Двоичным вектором является последовательность 0 и 1: 10110001. Его длина равна 8. ЛГК задаётся двумя способами: 1) либо перечислением векторов 2) либо матричным представлением. Максимальный набор линейнонезависимых двоичных векторов образуют порождающую матрицу некоторого кода. Любой вектор кода ,не принадлежащий матрице, может быть получен путём линейной комбинации некоторого количества строк к этой матрице.

Рассмотрим матрицу G:

Полученная кодовая комбинация принадлежит двоичному трёхразрядному коду, все векторы этого кода, полученные из порождающей матрицы G путём всех возможных комбинаций над строками матриц. Нулевой вектор принадлежит любому коду, поскольку является ….!!!!!!!!!!

Определение: 1) расстояние по Хеммингу между двумя векторами a и b является количество несовпадающих позиций.

Пример: A=1011001, B=1101001, ρ(a,b)=2.

2) Вес слова – количество единиц в слове, ω(A)=4, ω(B)=4.

Обнаруживающая способность b – способность кода обнаруживать b и менее ошибок.

Корректирующая способность кода t – способность кода исправлять t и менее ошибок.

dmin-кодовое расстояние. (минимальное расстояние по Хеммингу между любой парой векторов называется кодовым расстоянием). Поскольку 0 также является вектором, то расстояние между произвольным вектором a и нулевым вектором будет равно ρ(A,0)=ω(A).

dmin= ωmin.

Определение: dmin≥b+1(*), dmin≥2t+1(**).

Доказываем (**): Если d≥2t+1, то сферы не соприкасаются, иначе возникает неопределённость с1 и с2 – центры сфер в n-мерном пространстве, представляющие кодовые слова. Радиусы сфер t – корректирующая способность кода.

Если d≥2t+1, то сферы не соприкасаются и каждое некодовое слово, имеющее не более t ошибок может быть заменено кодовым, которое не является центром соответствующей сферы. Если d=2t, то сферы касаются. И если ошибочное слово находится в области касания, то неизвестно на что его заменить. Если d≤2t, то сферы имеют общий объем, внутри которого некодовые слова не могут быть исправлены.

Так как в качестве слова, например с1 может быть началом коорд., то расстояние d должно быть равно весу кодового слова. (**) доказано.

Т.о., задачи построения помехоустойчивых кодов состоит в том, чтобы обеспечить расстояние между словами не менее d. Для этого порождающая матрица G строится по следующему правилу:

Определение: мощность кода N – это количество слов принадлежащих коду и N=2k.

Всего можно построить 2n слов, кодовых же только 2k.

Пример: k=3, n=6, 26=64, 23=8.

Такое представление кодов называется каноническим, левосторонним, систематическим. Код матрицы I – это матрица информационных разрядов, в них полезная информация. Разряды P – содержат обнаруживающую и корректирующую способность данного кода. Чем больше размер (n-k), тем больше b,t, при этом экономичность кода падает. Скорость кода: R=k/n.

Пример: k=3, n=6

ωmin=3, dmin=3=2t+1 => t=1, b+1=3 => b=1

Вывод: данная порождающая матрица порождает код, характеризующийся следующими свойствами: N=2k=8, скорость кода R=k/n=1/2, обнаруживающая способность b=2, корректирующая способность t=1.

Порождающую матрицу ЛГК длины n с k информационными разрядами можно построить по следующим правилам: 1) все векторы порождающей матрицы должны быть различны и линейнонезависимы.    2) нулевой вектор не входит в множество векторов порождающей матрицы, но является обязательным кодовым словом. 3) каждый вектор порождающей матрицы Vi должен иметь вес ωVi≥dmin. 4) расстояние по Хеммингу между любыми двумя векторами порождающей матрицы ρ(Vi,Vj)≥dmin.

Порождающая матрица ЛГК построенная по этим правилам должна быть проверена на соответствие требуемым значениям b и t. Для этого по построенной матрице строятся все векторы кода и выписывается из вес. Если вес ≥dmin, то построение кода закончено. Поставим задачу построить ЛГК заданной мощности и заданной корректирующей способностью.

18.

Задача построения ЛГК с заданными свойствами.

Алгоритм:

1)если N заданная мощность кода, то информационная часть матрицы имеет размер k=]log2N[. 2) любой проверочный столбец является суммой по mod 2 некоторого количесва столбцов информационной части матрицы, при этом каждый столбец информационной части должен хотя бы раз принять участие повереностью столбца.

3) вес каждой строки должен быть ωi≥dmin .

4) расстояние по Хеммингу ρ(Vi,Vj)≥dmin.

Пример: построить порождающую матрицу. N=16, b=2.

K=lod216=4, dmin ≥b+1=3.

Полученная матрица не удовлетворяет условию задания, потому вес V2, V4=2.

ρ(V1,V2)=2, ρ(V3,V4)=2.

Вывод: данная матрица не удовлетворяет условию.

128→16 слов.

Заключение: в соответствии с заданием получена матрица порождающего кода. Если при выбранном количестве столбцов проверочной части требования не удаётся выполнить, то число столбцов увеличивают.

Рассмотрим:

256→16 слов.

G1=>(7,4), G2=>(8,4). Сравнивая G1 и G2, можно сделать вывод: G1 порождает код, имеющий скорость R=k/n=4/7, тогда как G2 R=1/2. Код, порождаемый G1 более выгодный.

Определение требуемого количества проверочных столбцов.

Коррекция ошибок основана на избыточности. Избыточными являются разряды проверочной части матрицы G. Прежде чем определить минимально необходимое количество проверочных разрядов установим связи, которые необходимо накладывать на проверочные и информационные разряды, чтобы обеспечить заданную корректирующую способность кода. Рассмотрим это на G1.

p1=a1(+)a2(+)a4, p2=a1+a3+a4, p3=a2+a3+a4,

p1+a1+a2+a4=S1, p2+a1+a3+a4=S2, p3+a2+a3+a4=S3.

Вектор S(S1,S2,S3) – вектор синдромов – указатель на наличие ошибок.

Если ошибок нет, то S(S1,S2,S3)=0, в противном случае если совершено не более t ошибок, то S≠0.

dmin≥2t+1 => t=1. Как следует из таблицы все векторы S при наличие одиночной

ошибки ≠0 и различны, т.е. каждая комбинация S однозначно указывает номер

ошибочного разряда. Для коррекции этого разряда достаточно

проинвертировать.

Пример: допустим, что в слове имеется 2 ошибки, построим таблицу синдромов для этой ошибки.

Как следует из этой таблицы все синдромы ≠0. Однако для некоторых комбинаций отказов или ошибок синдромы повторяются, поэтому нельзя однозначно сказать какие именно пары разрядов ошибочны. Т.о. рассмотренный код может обнаруживать 2 ошибки, но исправлять только одну. Те не менее, на самом деле обнаруживаются не тока парные ошибки, трехкратные ошибки. Не обнаруживаются

только 4 из 20 возможных. Четырёхкратные : 4 из 15 возможных. Обнаруживаются любая 5 и 6 кратные ошибки. Т.о., из всех 63 возможных комбинаций ошибок не обнаруживаются только 8.

Для данного кода количество проверочных столбцов равно 3 и следовательно составлено 3 проверочных уравнения для построения трёхкомпонентного синдрома S. В общем случае количество уравнений должно быть ≥ количеству исправляемых ошибок. Если имеется m проверочных разрядов, то 2r-1  это количество возможных различных проверочных комбинаций на r разрядах. Их число должно быть ≥ количеству исправляемых ошибок. Если мв хотим исправить одиночные ошибки (t=1), то 2r-1=С1n, если две, то 2r-1≥С1n+С2n. В общем случае: 2r-1≥С1n+С2n+…+Сtn.

Пример: r=n-k, 2r-n≥С1n+С2n+…+Сtn , k=4, t=1: 2n-4≥С1n+1,  2n-4≥n+1, n-4≥]log2(n+1)[.

n=6: 2≥]log2(7)[ - не подходит

n=7: 3≥]log2(8)[, r=3 => n≥] log2 n(n+1)/2+1[+4, n=10.

21.

Построение множества кодовых слов.

Если задана порождающая матрица, то всё множество кодовых слов может быть получено путём всех возможных линейных комбинаций строк матрицы. Для G1 построим все кодовые слова:

| V1 | V1ΘV2 | V1ΘV2ΘV3 |
| --- | --- | --- |
| V2 | V1ΘV3 | V1ΘV2ΘV4 |
| V3 | V1ΘV4 | V2ΘV3ΘV4 |
| V4 | V2ΘV3 | V1ΘV3ΘV4 |
|  | V2ΘV4 | V1ΘV2ΘV3ΘV4 |
|  | V3ΘV4 |  |
| 1000110 | 1100011 | 1110000 |
| 0100101 | 1010101 | 1101100 |
| 0010011 | 1001001 | 0111001 |
| 0001111 | 0110110 | 1011010 |
|  | 0101010 | 1111111 |
|  | 0011100 |  |

и 0000000.

19, 22

Коды Хэмминга.

Наибольшее распространение среди линейных групповых кодов с использованием ошибки получили КОД ХЭММИНГА. Он имеет следующую структуру порождающей матрицы: (n, k). Код Хэмминга имеет структуру: (2in - 1, 2m-1-m), m=3,4… Если m=3, то (7,4).

Если построить матрицу H для этого кода, то она будет иметь такой вид:

H=||1101 100; 1011 010; 0111 001||. Количество строк = m. Каждый разряд образует m-разрядное двоичное число. H=||6537421||. Код Хэмминга настолько популярен, что выпускаются стандартные микросхемы, поэтому, когда организуется вычислительная сеть, то каждый компьютер снабжается кодером и декодером. Пользователь работает с информационными словами, но прежде чем уйти в канал связи сети, слово проходит через микросхему кодера и в принимаемом компьютере поступает в декодер.

СИСТЕМАЧЕСКИЕ И НЕСИСТЕМАТИЧЕСКИЕ.

Пользователь работает с информационными словами, но прежде чем уйти в канал связи сети, слово проходит через микросхему кодера и в принимаемом компьютере поступает в декодер.

Различают систематические и несистематические линейные групповые коды, в том числе и код Хэмминга. В систематических кодах информационное слово занимает первые k разрядов, а проверочное оставшиеся n-k. В несистематических кодах проверочные разряды вкраплены в определенные позиции кодового слова. В систематическом коде Хэмминга вид синдрома с номером ошибочного разряда связаны через таблицу. В несистематическом коде Хэмминга вид синдрома представляется двоичным числом, которое представляет собой номер ошибочного разряда.

Рассмотрим пример построения несистематического кода – построить код Хэмминга для n=17.

1) Определяется количество проверочных разрядов, в данном коде             r ≥ ]log2(n+1)[ - ближайшее целое сверху.  r = 5 для нашего случая.

Проверочные уравнения: a16+a17=0 (выписываем a, те где в таблице стоит единица), a8+…+a15=0 … и т.д. (всего 5). Надо, чтобы каждый разряд вошел.                a1,a2,a4,a8,a16 – там единица в столбцах по разу встречается.

Допустим a12 отказал! Смотрим столбец (01100). Чтобы найти ошибку, надо посмотреть на значение суммы строк.

Кодирование и декодирование в канале связи.

Информационное слово перед поступлением в канал связи  преобразуется в кодовое слово в кодере, который должен автоматически приписать проверочные разряды к этому слову. Это можно сделать 2 путями:

по виду G определяется суммой, каких строк является информационная часть будующего слова. Например, I=0110, видно, что для матрицы это слово является суммой 2-ой и 3-ей строк.

Для получения кодового слова C(I) достаточно сложить 2ю и 3ю строку матрицы G из прошлого примера. 2) В кодере может выполняться операция умножения. Любое кодовое слово C=I*G, C=||0110||*||G||=||0110110||.

При построении декодера можем воспользоваться 2м способами: 1) принятое слово подвергается анализу с помощью синдромов. Вместе с тем, если длина кода очень велика, то количество уравнений становится большим. 2) состоит в использовании  так называемой проверочной матрицы. Ее обозначают H=||Dn-1,k In-k||, I – единичная матрица, D – это матрица, у которой каждая строка представляет собой проверочный столбец матрицы G. Пример: G=||100 110; 010 011; 001 101||, строка становится столбцом, H=||101 100; 110 010; 011 001||. Если слово является кодовым, то C*HT=0. Исходя из того, что матрица I составлена из кодовых слов, произведение каждого из них на HT равно 0, можно записать G*HT=0 - является выражением, по которому однозначно можно по I построить H и наоборот.

23.

Циклические коды.

ЦК – это разновидность линейно группового кода отн. к систематическому коду. Циклический вектор двоичного кода удобно задавать в виде многочлена (а не комбинации 0,1). F(x)=an-1xn-1(+)an-2an-2(+)…(+)a1x(+)a0 (*)

х – основание системы счисления, в которой строится код. ai, где i=0,(n-1) – это цифры данной системы счисления. Например: x=3, ai=0,1,2. Мы рассм. Х=2, ai=0,1.

ПРИМЕР: представить числовую последовательность в виде многочлена F(x)=1x3(+)0x2(+)0x(+)1, F(x)=x3(+)1. Представление двоичных векторов в виде многочлена позволяет перейти от действий над векторами к действию над многочленами. При этом сложение векторов предполагает сложение многочленов, которое осуществляется как сумма по модулю х одноименных коэффициентов. Умножение векторов соответствует умножению по правилу умножения многочленов, деление векторов – это деление многочленов, причем операция “-“ преобразуется в операцию “+” по модулю.    F1(x)=x3+x2+1, F2(x)=x+1.

1) F1(x)+F2(x)=x3+x2+x (в двоичной системе 1+1=0),                                                                        2) F1(x)*F2(x)=(x3+x2+1)(x+1)=x3+x3+x3+x2+x+1=x4+x2+x+1,

3) F1(x)/F2(x)=x2.

Основным свойством циклического кода

является: если некоторый вектор принадлежит

циклическому коду, то любой другой вектор,

полученный из данного путем произвольного числа циклических сдвигов также принадлежит

циклическому коду. Идея построения циклического кода базируется на понятии неприводимого многочлена, который делится только на самого себя и на единицу, т.е. не может быть разложен на более простые многочлены. Сам же неприводимый многочлен является делителем многочлена xn(+)1 без остатка. Неприводимые многочлены в теории циклических кодов играют роль образующих многочленов или полиномов. Эти полиномы табулированы. P(x)=x+1, P(x2)=x2+x+1, P(x3)=x3+x+1, P(x4)=x3+x2+1. Вектор циклического кода по заданному информационному слову строится следующим образом:

Пусть задано информационное слово Q(x) и многочлен P(xr ). Тогда, когда слово F(x)=Q(x)*xr + Res [Q(x)xr / P(xr )], Q(x) – информационное слово, которое надо закодировать. P(x) – порождающий многочлен.

Пример (КОДИРОВАНИЯ В ЦИКЛИЧЕСКОМ КОДЕ): число, которое подлежит кодированию – 0111.    P(x3)=x3+x2+1, Q(x)=x2+x+1, r = 3, Q(x)*xr = x5+x4+x3, P(x)=x5+x4+x3+R, столбиком делим Q(x)*xr / P(xr ) = x2+1, остаток R=1.

ОТВЕТ: F(x)=x5+x4+x3+1 => 0111 001.

Циклический код, как и всякий систематический код код может быть задан в виде порождающей матрицы. Структура этой матрицы:

G(n, k) = ||ITk x k, Pk x (n-k)||, P – матрица проверочных разрядов.

ПРИМЕР: ПОСТРОИТЬ  МАТРИЦУ G(7,4) ЦК

Q1(x)=1, Q2(x)=x, Q3(x)=x2, Q4(x)=x3.

P(x3)=x3+x2+1, Чтобы найти значения, которые потом вписать в правую часть матрицы, надо произвести деления столбиком и найти остатки, которые потом в соответствии с присутствующими степенями х преобразовать в двоичный вид и записать в правую часть. Res[Q(x)x3/P(x3)] - ? Надо 4 раза поделить. Делим на P, соответственно x3, потом x4, x5, x6.

Обнаружение и исправление ошибок в ЦК.

Любое кодовое слово ЦК делится на неприводимый многочлен без остатка, поэтому признаком наличия ошибки в принятом слове является ненулевой остаток от деления принятого слова на неприводимый многочлен. Однако наличие ненулевого остатка лишь говорит о факте существования ошибки, т.е. ошибки обнаруживаются, но по виду остатка нельзя судить о месте возникновения ошибки. Для коррекции t и менее ошибок используется следующий алгоритм: 1) принятое слово делится на неприводимый полином. 2) подсчитывается вес остатка. 3)Если вес не превышает  корректирующую способность кода (t), то остаток суммируется с делимым и полученная сумма – есть правильное слово. Если вес остатка больше t, то принятое слово циклически сдвигается влево на один разряд, делится на P(xr ) и анализируется вес остатка. Если вес остатка не больше t, то остаток прибавляется к делимому. Полученная сумма циклически сдвигается вправо на один разряд. Результат этой операции – скорректированное слово. Если вес остатка больше t, то делимое еще раз сдвигается влево. ПРИМЕР: ЦК задан порождающей матрицей G=

P(x3)=x3+x2+1, t=1, dmin=3

Кодовое слово: A=0001101,

слово с ошибкой: A’=0011101=x4+x3+x2+1,

делим столбиком A’/ P =x,

остаток Res=x2+x+1, ω(Res)=3>t (исправлять не надо). Теперь сдвигаем

A’1y (сверху стрелкаß) = 0111010, и опять также делим Res=x+1 (ω=2)>t, опять значит не то – сдвигаем опять влево и так далее, пока не станет Res=1 (ω=1=t). Исправляем последний символ A’3y(ß) на обратный и двигаем,àа 3. Это будет A=0001101.

Необнаруживаемые циклическим кодом ошибки.

Представим вектор одиночных ошибок в виде единичной матрицы с побочной сл. диаг. К такой матрице добавим справа матрицу, полученную от деления каждого вектора ошибок на порождающий многочлен. Дописываемая матрица называется матрицей остатков и имеет r столбцов, где r – степень порождающего многочлена. В итоге получим матрицу M’, которую будем анализировать. Матрица одиночных ошибок:

M’=|| In*nT*(ITr*r/R) ||

Не обязательно знать кодовое слово, достаточно знать ошибочную строку(слово ошибок).

V=C+E.

Для изучения свойств кодов принятое слово представляем в виде суммы кодового слова C и слова ошибки E. Известно, что при делении C на порождающий многочлен остаток всегда равен 0. Т. о. для изучения свойств кода достаточно изучать остаток от деления вектора E на порождающий многочлен. Именно на этом основании и построена матрица M’. Как видно из матрицы остатков в M’, все остатки ненулевые и различны, что одиночные ошибки исправляются 100%. Кроме того, обнаруживаются 2-кратные ошибки, о чём можно узнать, построив матрицу M’’, где в k-той строке будет по 2 ошибки. При этом подматрица остатков не будет содержать 0-вых строк, однако среди них возникнут повторяющиеся строки. Аналогично для любого циклического кода. Следует сказать, что фактическое обнаруж. способность кода больше, чем гарантированная. Так для рассматриваемого кода гарантированная обнаруживающая способность =2, из общего количества 35 3-хкратных ошибок не обнаруживаются только 7, из 4-хкратных - тоже 7, не обнаруживается единственная 7-кратная ошибка. Итого не обнаруживается всего 15 ошибочных комбинаций.

Реализация схем кодирования и декодирования в ЦК.

Рассмотрим основные структуры кодеров и декодеров циклических кодов. Схемы, построенные на основе регистров сдвига, называются цифровыми фильтрами. Основа – циклический сдвиг. Чаще всего это D-триггер. n-разрядный регистр сдвига используется для циклического сдвига многочлена xn-1. Каждый раз после сдвига вычисляется  x*V(x)(mod(xn-1)),

V(x) – некоторый начальный вектор, который помещен в этот регистр. Структура определяет выражение по модулю xn-1, где n – количество регистров. х – умножение, в логике – сдвиг. Умножение на х соответствует однократному циклическому сдвигу V(x) вправо, причем старшие разряды слова находятся справа.

Обобщенная схема делительного устройства:

Данная схема делит входной полином на порождающий многочлен g(x). В начальном

состоянии все триггеры сброшены и первые

r сдвигов на выходе последнего триггера 0, т.е.

обратная связь разомкнута. Многочлен

d(x) проталкивается в схему начиная со

старших коэффициентов. После n сдвигов,

где n – степень многочлена  d(x) на выходе схемы будет частное, a в самом регистре будет записан остаток от деления d(x) на g(x).

g(x)=gr xr + …+g1x+g0.

Пример: построить схему деления на многочлен g(x)=x6+x5+x4+x3+1

d(x)=11000001, d(x)()=10000011.

Разделить d(x)=x7+x6+1

Результат – остаток 110011 (R=x5+x4+x+1).

27.

Некоторые соображения по выбору порождающего многочлена.

Кодовые слова в ЦК могут быть систематическими и несистематическими. Если дано информационное слово i(x), то при кодировании этого слова систематическим кодом: C(x)=i(x)*xr+R[(i(x)*xr)/g(x)], если несистематическим, то C(x)=i(x)*g(x).

Для получения  порождающего многочлена g(x) используют кодовые слова; f1, f2, fs – это простые многочлены, на которые раскладывается многочлен xn-1. Тогда многочлен g(x) может быть построен как произвольное количество произведений функции f. 2s – различных комбинаций этих произведений (f1(x)*…*fs(x)). (2s-2) – различных сочетаний этих простых многочленов.

Пример:  n=15=24-1=15, n=2m-1(m=3,4,5…) – если выбираем длину кода так, то код называется примитивным.

X15-1=(x+1)(x2+x+1)( x4+x+1)( x4+x2+1)( x4+x3+x2+x+1)

Как видно из разложения порождающий многочлен, например, можно получить тремя способами:

q1(x8)=a1*a2, q2(x8)=a1*a3, q3(x8)=a2*a3

r=8, k=n-r=7 => (n, k)=(15, 7)

Вывод: из q1 ,q2 ,q3 необходимо выбрать такие порождающие многочлены, которые бы обеспечивали максимальную корректирующую способность кода. На первый взгляд степени этих многочленов равны 8 и должна быть одинакова и корректирующая способность кода. Однако при проверки выясняется, что q1 не обеспечивает t=2, а q2 ,q3 обеспечивают. Если имеется выбор порождающих многочленов одинаковой степени, то относительно можно отдать предпочтение одному из них только после проверки.

28.

Кодирование и декодирование в ЦК.

Для кодирования и декодирования используется регистр сдвига. Рассмотрим устройство, позволяющее автоматически кодировать и декодировать слова.

Построения кодера для кода Хэмминга (15.11): t=1, g(x)=x4+x+1.

Данная схема представляет собой устройство перемножения двух многочленов, один их которых g(x) реализован в виде связей в данном регистре сдвига. i(x) – информационное слово, которое поразрядно проталкивается на вход схемы. В данном кодере информационное слово i(x) 11-разрядное и к нему к младшим разрядам приписывается 4 “0”. За 15 тактов сдвига на выходе схемы появляется слово C(x), являющееся кодом слова i(x) и представляющее собой произведение i(x)*g(x). Достоинства: простота. Недостатки: несистематический код C(x).

Рассмотрим кодер систематического кода. g(x)=x4+x+1.

C(x)=i(x)*xr+R[(i(x)*xr)/g(x)]

Информационное слово i(x) одновременно поступает и в нижний регистр сдвига и в верхнее делительное устройство. За 15 тактов слово i проходит через нижний регистр и попадает на выходной канал старшими разрядами вперёд. В это же время в делительном устройстве получается остаток от деления произведения (i(x)*xr)/g(x). После 15 тактов ключ в делителе размыкается, а выходной сигнал подключается к выходу делителя. Ещё 4 такта и остаток из делительного устройства продвигается в выходной канал. Т.о., общий период времени кодирования 19 тактов.

Декодер в ЦК.

Декодирование в ЦК осуществляется на основе остатка от деления принятого слова на порождающий многочлен. На декодер попадает  V(x)=C(x)+e(x), e(x) – вектор ошибки. Поделим на g(x): V(x)/g(x)=C(x)/g(x)+e(x)/g(x). R[V(x)/g(x)]=R[C(x)/g(x)+e(x)/g(x)]=R[C(x)/g(x)+]+R[e(x)/g(x)]=R[e(x)/g(x)]  - Это выражение говорит о том, что остаток от деления на порождающий многочлен зависит только от многочлена ошибки e(x) и не зависит от кодового слова.

g(x)=x4+x+1

Структурная схема ДЕКОДЕРА (15.11)

Информационное слово V(x) поступает на вход регистра сдвига 2, где за 15 тактов полностью

его заполняет. Одновременно верхняя часть схемы, представляющая собой  делитель на порождающий многочлен кода (15.11), осуществляет деление, и после 15 тактов в нем остается остаток. Этот остаток в качестве адреса поступает в ПЗУ, в котором по каждому адресу записано слово ошибки  e(x), соответствующее данному остатку. Это слово выбирается из ПЗУ и записывается в регистр сдвига 1. В течении следующих 15 тактов регистры 1 и 2 сдвигают содержимое. На элементе суммирование осуществляется V(x)=C(x)+e(x), V(x)+e(x)=С(х)+e(x)+e(x)=C(x). Одновременно C(x) поступает на 2 делительное устройство, на выходе которого получается 11 разрядное информационное слово i(x). Основной минус данной схемы – является предварительное составление таблицы для записи в ПЗУ.

Декодер Меггита

Для больших длин кодов с высокой корректирующей способностью это достаточно сложно. В реальных декодерах используют декодер Меггита. Теоретической основой построения декодера Меггита является теорема Меггита, в которой говорится о том, что если принятое слово V(x) имеет остаток от деления R[V(x)/g(x)]=S, то если вычислить остаток от деления R[(x*V(x))/g(x)]=x*S(mod xn-1).

Пример: Код Хемминга (15, 11), g(x)=x4+x+1, e(x)=x14 – ошибка тока в старшем разряде.

Если e(x)=x14/ x4+x+1… R14=1001

После 15 сдвигов в регистре сдвига заполняется V(x), а в делителе получается остаток, соответствующий ошибочному слову e(x). Если ошибка в старшем разряде, то остаток будет иметь вид 1001 и на выходе схемы i сформируется 1.Тогда 15 разряд, суммируясь с этой 1 на 16 такте, будет инвертирован, т.е. исправлен. Следующие 14 тактов просто продвинув слово из регистра сдвига, поскольку с выхода ячейки i будет идти 0. Если ошибка не в 15, а в 14 разряде, то комбинация 1 и 0 в остатке не будет 1001; на 16 сдвиге 15 разряд просуммируется с 0, на 17 сдвиге – остаток в делителе сдвинется и примет значение 1001.  На выходе схемы появится 1, которая просуммируется с 14 разрядов слова V(x), а оставшиеся 13 разрядов просто сдвинут на выход.

e(x)=001000000000000

| ¦e(x)=000000000000100 № | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 |

e(x)=x12/ x4+x+1… R12= x3+x2+x+1(1111)

Примеры:

Код (7,4), g(x)=x3+x+1.

e(x)=1000000=x6/ x3+x+1…R7(x)=101

e(x)=0001000 – слово ошибки

| № | Д1 | Д2 | Д3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 |

|e(x)=0001000

29.

Циклические коды, исправляющие пакеты ошибок.

В общем случае любой корректирующий код исправляющий t ошибок исправляет любую конфигурацию из t ошибок. Вместе с тем, если заранее известно, что ошибки расположены пакетом, то можно сконструировать коды более эффективно. Пакет ошибок описывается в виде e(x)=xi*b(x)(mod xn-1), где b(x) – многочлен, степень которого не выше чем t-1, xi – локатор пакета, i – номер разряда.

Синдромные многочлены S(x) для исправляющего пакеты ошибок ЦК должны быть различны для любого пакета длины не более t.

Пример: g(x)=x6+ x3+ x2+ x+1, n=15  и корректирует пакеты из трёх и менее ошибок.

e(x)=xi,i=0,…,14

e(x)=xi(1+x)(mod x15-1)

e(x)=xi(1+x2)(mod x15-1)

e(x)=xi(1+x+x2)(mod x15-1)

Непосредственным вычислением проявляется, что синдромы для всех 56 возможных пакетов различны. Следовательно, g(x)=x6+ x3+ x2+ x+1 порождает код, исправляющий все пакеты длины 3.

Как правило, ЦК, исправляющие пакеты ошибок синтезируются с помощью ЭВМ.

30.

Двоичный код Голея.

[C023+C123+C223+C323]*212=223.

(23, 12)

Из таблицы биноминальных коэффициентов замечено равенство. Это равенство представляет собой необходимое, но достаточное условие существования совершенного, исправляющего 3-х кратные ошибки (23, 12) кода Голея.

- число точек внутри сферы декодирования равно 211

- всего имеется 212 сфер декодирования

- и всё пространство 223 точек

Такой код исправляет 3 ошибки, является совершенным, что означает все сферы некоторого одинакового радиуса вокруг кодовых слов не пересекаясь, перекрывают всё пространство точек, т.е. никаких точек между сферами нет.

N=qm-1/q-1 – код Хемминга, имеющий такую длину, также является совершенным. (q – основание системы счисления)

Коды с постоянным весом.

Код с постоянным весом в каждой кодовой комбинации содержит одинаковое количество “1”.

(5,2)

Коды с постоянным весом строятся по очень простому алгоритму и эффективны для установления факта одиночной ошибки. Корректирующая способность равна 0, обнаруживающая способность равна 1.